- X=9

- Y=2×9=18

- Z=9

1) Primer sistema autónomo: 20.26.0.0/16 en 45 subredes

La red base es 20.26.0.0/16 y se debe dividir en 45 subredes. Para saber cuántos bits pedir prestados, se busca el menor ntal que:

2n≥45

Como 25=32 no alcanza y 26=64 sí alcanza, se toman 6 bits prestados.
Entonces la nueva máscara es:

/16+6=/22

La máscara decimal es 255.255.252.0.

Con /22, el salto entre subredes es de 4 en el tercer octeto, por lo que las subredes van:
20.26.0.0, 20.26.4.0, 20.26.8.0, 20.26.12.0,

Subredes pedidas

- Subred 1 → Coruscant: 20.26.0.0/22

- Subred 10 → Corellia: 20.26.36.0/22

- Subred 20 → Chandrilla: 20.26.76.0/22

- Subred 30 → Hosnian Prime: 20.26.116.0/22

- Subred 40 → Skako: 20.26.156.0/22

Rangos

Cada subred /22 tiene:

- Dirección de red.

- Primer host usable.

- Último host usable.

- Broadcast

| Router | Subred | Red | Primer host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coruscant | 1 | 20.26.0.0/22 | 20.26.0.1 | 20.26.3.254 | 20.26.3.255 |
| Corellia | 10 | 20.26.36.0/22 | 20.26.36.1 | 20.26.39.254 | 20.26.39.255 |
| Chandrilla | 20 | 20.26.76.0/22 | 20.26.76.1 | 20.26.79.254 | 20.26.79.255 |
| Hosnian Prime | 30 | 20.26.116.0/22 | 20.26.116.1 | 20.26.119.254 | 20.26.119.255 |
| Skako | 40 | 20.26.156.0/22 | 20.26.156.1 | 20.26.159.254 | 20.26.159.255 |

2) Socorro: 100.0.0.0/8 en al menos 38 subredes

Como X=9, entonces:

2(X+10)=2(9+10)=38

Se necesitan al menos 38 subredes.

Buscamos el menor n tal que:

2n≥38

Como 25=32 no alcanza y 26=64 sí alcanza, se toman 6 bits prestados.
La nueva máscara es:

/8+6=/14

La máscara decimal es 255.252.0.0

Con /14, el salto es de 4 en el segundo octeto.
La subred que corresponde al grupo 9 es la subred 9:

100.(4⋅(9-1)).0.0=100.32.0.0

Resultado

- Red: 100.32.0.0/14

- Máscara: 255.252.0.0

- Router: 100.32.0.1

- Host: 100.32.0.2

- Broadcast: 100.35.255.255

3) Nevarro: 192.10.0.0/16 para (Y+10) hosts

Como Y=2×9=18, entonces:

Y+10=18+10=28

Se necesitan 28 hosts válidos por subred.

Buscamos el menor h tal que:

2h-2≥28

- 24-2=14 no alcanza.

- 25-2=30 sí alcanza.

Entonces se necesitan 5 bits para host.
La máscara es:

/(32-5)=/27

La máscara decimal es 255.255.255.224

Se utiliza la primera subred:

- Red: 192.10.0.0/27

- Primer host: 192.10.0.1

- Último host: 192.10.0.30

- Broadcast: 192.10.0.31

Asignación

- Router: 192.10.0.1

- Host: 192.10.0.2

4) Lothal: 182.106.0.0/16 para 15×Z hosts

Como Z=9:

15×9=135

Cada subred debe soportar 135 hosts.

Buscamos el menor h tal que:

2h-2≥135

- 27-2=126 no alcanza.

- 28-2=254 sí alcanza.

Entonces se necesitan 8 bits para host.
La máscara será:

/(32-8)=/24

La máscara decimal es 255.255.255.0

Se usa la tercera subred:

- 1ª: 182.106.0.0/24

- 2ª: 182.106.1.0/24

- 3ª: 182.106.2.0/24

Resultado

- Red: 182.106.2.0/24

- Router: 182.106.2.1

- Host: 182.106.2.2

- Broadcast: 182.106.2.255

5) Malachor: 50.0.0.0/8 en al menos 1200 subredes

Se requieren al menos 1200 subredes. Además, debes usar la subred:

20×Z=20×9=180

Entonces corresponde la subred 180.

Buscamos el menor n tal que:

2n≥1200

- 210=1024 no alcanza.

- 211=2048 sí alcanza.

Entonces se toman 11 bits prestados.
La nueva máscara es:

/8+11=/19

La máscara decimal es 255.255.224.0

La subred 180 queda:

- Red: 50.22.96.0/19

- Primer host: 50.22.96.1

- Último host: 50.22.127.254

- Broadcast: 50.22.127.255

Asignación

- Router: 50.22.96.1

- Host: 50.22.96.2

6) Celsor: 4.5.0.0/16 en al menos 1977 subredes

Se requieren al menos 1977 subredes. Además, debes usar la subred:

25×Z=25×9=225

Entonces corresponde la subred 225.

Buscamos el menor n tal que:

2n≥1977

- 210=1024 no alcanza.

- 211=2048 sí alcanza.

Entonces se toman 11 bits prestados.
La nueva máscara es:

/16+11=/27

La máscara decimal es 255.255.255.224.

La subred 225 queda:

- Red: 4.5.28.0/27

- Primer host: 4.5.28.1

- Último host: 4.5.28.30

- Broadcast: 4.5.28.31

Asignación

- Router: 4.5.28.1

- Host: 4.5.28.2